Referenced File: Input_Adaptation_01.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

English						French

| Callout01- Typical Adaptation Hardware Components Flexplate Adapter Wearplate Crankshaft Hub Adapter Transmission Flexplate Assembly Starter Ring Gear Flywheel Housing Engine | Callout01- Eléments de matériel d'adaptation typiques Adaptateur de tôle d’entraînement Plaque d’usure Adaptateur de moyeu de vilebrequin Transmission Ensemble de tôle d’entraînement Couronne de démarreur Boîtier de volant-moteur Moteur |
| --- | --- |

Referenced File: Input_Adaptation_02.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

English						French

| Callout01- Precision Caliper Micrometer Telescoping Gauge Mounting Attachments Dial Indicator | Callout01- Jauge à coulisse de précision Micromètre Jauge télescopique Accessoires de montage Indicateur à cadran |
| --- | --- |

Referenced File: Input_Adaptation_03.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

English						French

| Callout01- Flywheel Housing Bore Diameter Product Families Specifications 1000 & 2000 SAE 3 Housing 409.58-409.70 mm (16.125-16.130 inches) 1000 & 2000 SAE 2 Housing 447.68-447.80 mm (17.625-17.630 inches) 3000 Product Family 447.68-447.80 mm (17.625-17.630 inches) 4000 Product Family 511.18-511.30 mm (20.125-20.130 inches) | Callout01- Diamètre d’alésage du boîtier du volant-moteur Familles de produits Spécifications Familles 1000 et 2000 – Boîtier SAE 3 409,58 - 409,70 mm (16,125 - 16,130 po) Familles 1000 et 2000 – Boîtier SAE 2 447,68 - 447,80 mm (17,625 - 17,630 po) Famille de produits 3000 447,68 - 447,80 mm (17,625 - 17,630 po) Famille de produits 4000 511,18 - 511,30 mm (20,125 - 20,130 po) |
| --- | --- |
| Callout02- The measuring instrument should intersect the housing centerline. | Callout02- L’instrument de mesure doit croiser l’axe central du boîtier. |

Referenced File: Input_Adaptation_04.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

English						French

| Callout01- Position the indicator button on the housing inside diameter. | Callout01- Positionnez le bouton de l'indicateur sur le diamètre interne du boîtier. |
| --- | --- |
| Callout02- Flywheel Housing Bore Runout Product Families Specifications 1000, 2000, 3000 & 4000 Product Families Cannot exceed 0.51 mm (0.020 inches) TIR | Callout02- Faux-rond de l’alésage du boîtier du volant-moteur Familles de produits Spécifications Familles de produits 1000, 2000, 3000 et 4000 Le faux-rond total ne doit pas dépasser 0,51 mm (0,020 po) |

Referenced File: Input_Adaptation_05.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

English						French

| Callout01- Position the indicator button on the housing face. Avoid allowing the button to contact bolt holes. | Callout01- Positionnez le bouton de l'indicateur sur la face du boîtier. Ne laissez pas le bouton toucher les trous de boulon. |
| --- | --- |
| Callout02- Flywheel Housing Face Squareness Product Families Specifications 1000, 2000, 3000 & 4000 Product Families Cannot exceed 0.51 mm (0.020 inches) TIR | Callout02- Perpendicularité de la face du boîtier du volant-moteur Familles de produits Spécifications Familles de produits 1000, 2000, 3000 et 4000 Le faux-rond total ne doit pas dépasser 0,51 mm (0,020 po) |

Referenced File: Input_Adaptation_06.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

English						French

| Callout01- Place gauge in bore’s centerline. | Callout01- Placez la jauge dans l'axe central de l'alésage. |
| --- | --- |
| Callout02- Crankshaft Hub Pilot Diameter Product Families Specifications 1000 & 2000 Product Families 43.26-43.32 mm (1.703-1.705 inches) 3000 & 4000 Product Families 50.94-50.99 mm (2.006-2.008 inches) | Callout02- Diamètre du guide de moyeu de vilebrequin Familles de produits Spécifications Familles de produits 1000 et 2000 43,26 – 43,32 mm (1,703 - 1,705 po) Familles de produits 3000 et 4000 50,94 - 50,99 mm (2,006 – 2,008 po) |

Referenced File: Input_Adaptation_07.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

English						French

| Callout01- Torque crankshaft bolts to engine manufacturer’s specification. | Callout01- Serrez les boulons du vilebrequin conformément aux spécifications du fabricant du moteur. |
| --- | --- |
| Callout02- Crankshaft Hub Adapter Face Squareness Product Families Specifications 1000, 2000, 3000 & 4000 Product Families Cannot exceed 0.013 mm (0.0005 inches) TIR | Callout02- Perpendicularité de la face de l’adaptateur de moyeu de vilebrequin Familles de produits Spécifications Familles de produits 1000, 2000, 3000 et 4000 Le faux-rond total ne doit pas dépasser 0,013 mm (0,0005 po) |

Referenced File: Input_Adaptation_08.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

English						French

| Callout01- Position the indicator button or extension on the inside of the bore. | Callout01- Placez le bouton ou l’extension de l’indicateur à l’intérieur de l’alésage. |
| --- | --- |
| Callout02- Crankshaft Hub Pilot Concentricity Product Families Specifications 1000 & 2000 Product Families Cannot exceed 0.25 mm (0.010 inches) TIR 3000 & 4000 Product Families Cannot exceed 0.13 mm (0.005 inches) TIR | Callout02- Concentricité du guide de moyeu de vilebrequin Familles de produits Spécifications Familles de produits 1000 et 2000 Le faux-rond total ne doit pas dépasser 0,25 mm (0,010 po) Familles de produits 3000 et 4000 Le faux-rond total ne doit pas dépasser 0,13 mm (0,005 po) |

Referenced File: Input_Adaptation_09.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

English						French

| Callout01- Flexplate | Callout01- Tôle d’entraînement |
| --- | --- |
| Callout02- Avoid reading crankshaft end play. | Callout02- Évitez de lire le jeu axial du vilebrequin. |
| Callout03- Flexplate Bolt Hole Flatness Product Families Specifications 1000 & 2000 Product Families Cannot exceed 0.76 mm (0.030 inch) TIR when measured at 292 mm (11.5 inches) from the center of the crankshaft 3000 & 4000 Product Families Measurement Does Not Apply | Callout03- Planéité du trou de boulon de tôle d’entraînement Familles de produits Spécifications Familles de produits 1000 et 2000 Le faux-rond total ne doit pas dépasser 0,76 mm (0,030 po) lorsqu’il est mesuré à 292 mm (11,5 po) du centre du vilebrequin Familles de produits 3000 et 4000 Pas de mesure applicable |

Referenced File: Input_Adaptation_10.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

English						French

| Callout01- Flywheel Housing | Callout01- Boîtier de volant-moteur |
| --- | --- |
| Callout02- Flexplate | Callout02- Tôle d’entraînement |
| Callout03- Use a depth gauge to measure. Make sure the crankshaft is thrust all the way rearward. | Callout03- Utilisez une jauge de profondeur pour mesurer. Assurez-vous que le vilebrequin est complètement poussé vers l’arrière. |
| Callout04- Converter Axial Location Product Families Specifications 1000 & 2000 SAE 3 Housing 40.15-44.21 mm (1.581-1.741 inches) 1000 & 2000 SAE 2 Housing 30.50-34.56 mm (1.201-1.361 inches) | Callout04- Emplacement axial du convertisseur Familles de produits Spécifications Familles 1000 et 2000 – Boîtier SAE 3 40,15 - 44,21 mm (1,581 - 1,741 po) Familles 1000 et 2000 – Boîtier SAE 2 30,50 - 34,56 mm (1,201 - 1,361 po) |

Referenced File: Input_Adaptation_11.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

English						French

| Callout01- Converter Axial Location Product Families Specifications 3000 Product Family 49.36-50.38 mm (1.943-1.983 inches) 4000 Product Family 45.54 mm (1.793 inches) | Callout01- Emplacement axial du convertisseur Familles de produits Spécifications Famille de produits 3000 49,36 - 50,38 mm (1,943 - 1,983 po) Famille de produits 4000 45,54 mm (1,793 po) |
| --- | --- |
| Callout02- In this example, the straight-edge width is subtracted from the depth gauge reading. | Callout02- Dans cet exemple, la largeur de la règle est soustraite au relevé de la jauge de profondeur. |

Referenced File: Input_Adaptation_12.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

English						French

| Callout01- Starter Ring Gear Flexplate Crankshaft Transmission Main Housing Flexplate Adapter Converter Drive Cover Wearplate Crankshaft Hub Adapter Converter Pilot | Callout01- Couronne de démarreur Tôle d’entraînement Vilebrequin Carter principal de la transmission Adaptateur de tôle d’entraînement Couvercle de l’entraînement du convertisseur Plaque d’usure Adaptateur de moyeu de vilebrequin Guide de convertisseur |
| --- | --- |
| Callout02- Typical adaptation hardware installation. | Callout02- Installation typique du matériel d'adaptation |