Referenced File: Input_Adaptation_01.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_01_VO.mp3

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptación de la entrada |
| --- | --- |
| Slide Header: Adaptation Components | Slide Header: Componentes de adaptación |
| Slide Main Text: Input adaptation components connect the transmission torque converter to the engine crankshaft. Front-end transmission component damage is often related to input adaptation. Visually inspect all adaptation components for wear, damage or distortion. Perform input adaptation measurements prior to installing the transmission. Input adaptation reference resources. The Mechanic’s Tips booklets. Service Information Letter (SIL) 60-TR-81 (available on the Allison Extranet). | Slide Main Text: Los componentes de adaptación de la entrada conectan el convertidor de torque de la transmisión al cigüeñal del motor. Los daños en los componentes delanteros de la transmisión a menudo están relacionados con la adaptación de la entrada. Inspeccione visualmente todos los componentes de adaptación y vea si hay desgastes, averías o deformaciones. Realice las mediciones de la adaptación de la entrada antes de instalar la transmisión. Recursos de referencia de adaptación de la entrada. Los cuadernillos con consejos para mecánicos. La carta de información de servicios (SIL) 60-TR-81 (disponible en la Extranet de Allison). |

Referenced File: Input_Adaptation_02.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_02_VO.mp3

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptación de la entrada |
| --- | --- |
| Slide Header: Measuring Tools | Slide Header: Herramientas de medición |
| Slide Main Text: Required Measuring Tools 600mm (24 inch) vernier caliper. 50-100mm (2-4 inch) telescoping gauge. 25-76mm (1-3 inch) outside micrometer. Dial indicator and mounting attachments. 0-150mm (0-6 inch) depth micrometer. Clean and inspect all components thoroughly prior to performing input adaptation measurements. When installing crankshaft bolts for measuring purposes, torque the bolts per the engine manufacturer’s recommendations. | Slide Main Text: Herramientas de medición requeridas Calibre vernier de 600 mm (24 pulgadas). Calibrador telescópico de 50-100 mm (2-4 pulgadas). Micrómetro externo de 25-76 mm (1-3 pulgadas). Indicador de dial y accesorios de montaje. Micrómetro de 0-150 mm (0-6 pulgadas) de profundidad. Limpie y examine a fondo todos los componentes antes de realizar las mediciones de la adaptación de la entrada. Cuando se instalen pernos en el cigüeñal para realizar la medición, ajuste los pernos según el torque indicado en las recomendaciones del fabricante. |

Referenced File: Input_Adaptation_03.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_03_VO.mp3

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptación de la entrada |
| --- | --- |
| Slide Header: Flywheel Housing Pilot Bore Diameter | Slide Header: Diámetro del calibre piloto de la carcasa del volante |
| Slide Main Text: Use an inside micrometer or vernier caliper. Measure the housing where the transmission torque converter housing lip rests. | Slide Main Text: Utilice un micrómetro interno o un calibre vernier. Mida la carcasa donde se aloja el borde de la carcasa del convertidor de torque de la transmisión. |

Referenced File: Input_Adaptation_04.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_04_VO.mp3

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptación de la entrada |
| --- | --- |
| Slide Header: Flywheel Housing Bore Runout | Slide Header: Excentricidad del calibre de la carcasa del volante |
| Slide Main Text: Mount the dial indicator base on the crankshaft hub. Position the dial indicator button on the inside diameter of the flywheel housing. Zero the dial indicator. Rotate the crankshaft one complete revolution. Read Total Indicated Runout (TIR) – all indicator movement both positive and negative. Runout can sometimes be changed by repositioning the flywheel housing on the back of the engine. | Slide Main Text: Coloque la base del indicador de dial sobre el eje del cigüeñal. Coloque el botón del indicador de dial en el diámetro interior de la carcasa del volante. Ajuste a cero el indicador de dial. Gire el cigüeñal una revolución completa. Lea la excentricidad total indicada (Total Indicated Runout, TIR): todos los movimientos del indicador, positivos y negativos. La excentricidad a veces puede cambiar al volver a colocar la carcasa del volante en la parte trasera del motor. |

Referenced File: Input_Adaptation_05.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_05_VO.mp3

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptación de la entrada |
| --- | --- |
| Slide Header: Flywheel Housing Face Squareness | Slide Header: Perpendicularidad de la superficie delantera de la carcasa del volante |
| Slide Main Text: Mount the dial indicator base on the crankshaft hub. Position the dial indicator button on the face of the flywheel housing. Zero the dial indicator. Rotate the crankshaft one complete revolution. Read Total Indicated Runout (TIR). | Slide Main Text: Coloque la base del indicador de dial sobre el eje del cigüeñal. Coloque el botón del indicador de dial en la superficie delantera de la carcasa del volante. Ajuste a cero el indicador de dial. Gire el cigüeñal una revolución completa. Lea la excentricidad total indicada (TIR). |

Referenced File: Input_Adaptation_06.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_06_VO.mp3

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptación de la entrada |
| --- | --- |
| Slide Header: Crankshaft Hub Pilot or Adapter Diameter | Slide Header: Diámetro del adaptador o piloto del eje del cigüeñal |
| Slide Main Text: Measure using an inside micrometer or a telescoping gauge and outside micrometer. Take measurements in at least two locations. | Slide Main Text: Mida con un micrómetro interno o un calibrador telescópico y un micrómetro externo. Realice las mediciones en, al menos, dos posiciones. |

Referenced File: Input_Adaptation_07.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_07_VO.mp3

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptación de la entrada |
| --- | --- |
| Slide Header: Crankshaft Hub Pilot or Adapter Face Squareness | Slide Header: Perpendicularidad de la superficie delantera del adaptador o piloto del eje del cigüeñal |
| Slide Main Text: Install the hub adapter if used – torque bolts to engine manufacturer’s specification. Mount the dial indicator base on the flywheel housing. Position the dial indicator button on the face of the hub pilot or adapter. Zero the dial indicator. Rotate the crankshaft one complete revolution. Read Total Indicated Runout (TIR). | Slide Main Text: Instale el adaptador del eje si lo utiliza, ajuste los pernos según el torque indicado en la especificación del fabricante. Coloque la base del indicador de dial sobre la carcasa del volante. Coloque el botón del indicador de dial en la superficie delantera del adaptador o piloto del eje. Ajuste a cero el indicador de dial. Gire el cigüeñal una revolución completa. Lea la excentricidad total indicada (TIR). |

Referenced File: Input_Adaptation_08.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_08_VO.mp3

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptación de la entrada |
| --- | --- |
| Slide Header: Crankshaft Hub Pilot or Adapter Concentricity | Slide Header: Concentricidad del adaptador o piloto del eje del cigüeñal |
| Slide Main Text: Install the hub adapter if used – torque bolts to engine manufacturer’s specification. Mount the dial indicator base on the flywheel housing. Position the dial indicator button on the inside bore of the hub pilot or adapter. Zero the dial indicator. Rotate the crankshaft one complete revolution. Read Total Indicated Rounout (TIR). | Slide Main Text: Instale el adaptador del eje si lo utiliza, ajuste los pernos según el torque indicado en la especificación del fabricante. Coloque la base del indicador de dial sobre la carcasa del volante. Coloque el botón del indicador de dial en el calibre interior del adaptador o piloto del eje. Ajuste a cero el indicador de dial. Gire el cigüeñal una revolución completa. Lea la excentricidad total indicada (TIR). |

Referenced File: Input_Adaptation_09.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_09_VO.mp3

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptación de la entrada |
| --- | --- |
| Slide Header: Flexplate bolt hole flatness | Slide Header: Planicidad de los orificios de los pernos de la placa flexible |
| Slide Main Text: Install the hub adapter, flexplates, flexplate adapter and wear plate on the engine and torque the crankshaft bolts. Mount the dial indicator base on the flywheel housing. Position the dial indicator button on the flexplates 292mm (11.5 inches) from the center of the crankshaft. Zero the dial indicator. Rotate the crankshaft one complete revolution. Read Total Indicated Runout (TIR). | Slide Main Text: Instale el adaptador del eje, las placas flexibles, el adaptador de la placa flexible y la placa de desgaste en el motor y ajuste los pernos del cigüeñal. Coloque la base del indicador de dial sobre la carcasa del volante. Coloque el botón del indicador de dial en las placas flexibles a 292 mm (11,5 pulgadas) del centro del cigüeñal. Ajuste a cero el indicador de dial. Gire el cigüeñal una revolución completa. Lea la excentricidad total indicada (TIR). |

Referenced File: Input_Adaptation_10.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_10_VO.mp3

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptación de la entrada |
| --- | --- |
| Slide Header: Torque Converter Axial Location | Slide Header: Ubicación axial del convertidor de torque |
| Slide Main Text: 1000 & 2000 Product Families Install the hub adapter, flexplates and wear plate and torque the bolts. Install the flexplate adapter to the flexplates and torque the bolts. Measure from the face of the flywheel housing to the face of the flexplate adapter at 292.1mm (11.5 inches) from the center of the crankshaft. | Slide Main Text: Familias de productos 1000 y 2000 Instale el adaptador del eje, las placas flexibles y la placa de desgaste, y ajuste los pernos. Instale el adaptador de la placa flexible en las placas flexibles y ajuste los pernos. Mida desde la superficie delantera de la carcasa del volante hasta la superficie delantera del adaptador de la placa flexible a 292 mm (11,5 pulgadas) del centro del cigüeñal. |

Referenced File: Input_Adaptation_11.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_11_VO.mp3

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptación de la entrada |
| --- | --- |
| Slide Header: Torque Converter Axial Location | Slide Header: Ubicación axial del convertidor de torque |
| Slide Main Text: 3000 & 4000 Product Families Remove the flexplate adapter from the torque converter. Position the transmission output shaft down, torque converter installed. Use a depth gauge to measure from the face of the torque converter housing to the torque converter flexplate adapter mounting surface. | Slide Main Text: Familias de productos 3000 y 4000 Retire el adaptador de la placa flexible del convertidor de torque. Baje el eje de salida de la transmisión y ajuste el convertidor instalado. Use un calibre de profundidad para medir desde la superficie delantera de la carcasa del convertidor de torque hasta la superficie de montaje del adaptador de la placa flexible del convertidor de torque. |

Referenced File: Input_Adaptation_12.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_12_VO.mp3

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptación de la entrada |
| --- | --- |
| Slide Header: Final Component Installation | Slide Header: Instalación final de los componentes |
| Slide Main Text: Position the crankshaft hub adapter on the back of the engine. Position the flexplates on the crankshaft hub adapter. Position the wear plate on the installed flexplates. Install and torque the bolts securing the entire assembly to the back of the engine. Install the flexplate adapter to the flexplates or torque converter (depending on configuration) and torque the mounting bolts. | Slide Main Text: Coloque el adaptador del eje del cigüeñal en la parte trasera del motor. Coloque las placas flexibles en el adaptador del eje del cigüeñal. Coloque la placa de desgaste en las placas flexibles instaladas. Instale y ajuste los pernos que aseguran el montaje completo a la parte trasera del motor. Instale el adaptador de la placa flexible en las placas flexibles o el convertidor de torque (según la configuración) y ajuste los pernos de montaje. |