Referenced File: Input_Adaptation_01.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_01_VO.mp3

English						French

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptation de l’arbre d’entrée |
| --- | --- |
| Slide Header: Adaptation Components | Slide Header: Organes d’adaptation |
| Slide Main Text: Input adaptation components connect the transmission torque converter to the engine crankshaft. Front-end transmission component damage is often related to input adaptation. Visually inspect all adaptation components for wear, damage or distortion. Perform input adaptation measurements prior to installing the transmission. Input adaptation reference resources. The Mechanic’s Tips booklets. Service Information Letter (SIL) 60-TR-81 (available on the Allison Extranet). | Slide Main Text: Les organes d’adaptation de l’arbre d’entrée relient le convertisseur de couple de la transmission au vilebrequin du moteur. Les dommages des organes de transmission avant sont souvent associés à l’adaptation de l'arbre d'entrée. Inspectez visuellement tous les organes d’adaptation pour vérifier qu’ils ne sont pas usés, endommagés ou tordus. Effectuez les mesures de l’adaptation de l’arbre d’entrée avant d'installer la transmission. Ressources de référence concernant l’adaptation de l’arbre d’entrée. Les livrets des conseils du mécanicien. Lettre d’information sur l’entretien (SIL) 60-TR-81 (disponible sur l’extranet Allison). |

Referenced File: Input_Adaptation_02.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_02_VO.mp3

English						French

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptation de l’arbre d’entrée |
| --- | --- |
| Slide Header: Measuring Tools | Slide Header: Outils de mesure |
| Slide Main Text: Required Measuring Tools 600mm (24 inch) vernier caliper. 50-100mm (2-4 inch) telescoping gauge. 25-76mm (1-3 inch) outside micrometer. Dial indicator and mounting attachments. 0-150mm (0-6 inch) depth micrometer. Clean and inspect all components thoroughly prior to performing input adaptation measurements. When installing crankshaft bolts for measuring purposes, torque the bolts per the engine manufacturer’s recommendations. | Slide Main Text: Outils de mesure requis Pied à coulisse de 600 mm (24 po). Jauge télescopique de 50-100 mm (2-4 po). Micromètre externe de 25-76 mm (1-3 po). Indicateur à cadran et accessoires de montage. Micromètre de 0-150 mm (0-6 po) de profondeur. Nettoyez et inspectez intégralement tous les organes avant de prendre les mesures d’adaptation de l’arbre d’entrée. Lors de l'installation des boulons du vilebrequin pour la mesure, serrez les boulons conformément aux recommandations du fabricant du moteur. |

Referenced File: Input_Adaptation_03.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_03_VO.mp3

English						French

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptation de l’arbre d’entrée |
| --- | --- |
| Slide Header: Flywheel Housing Pilot Bore Diameter | Slide Header: Diamètre d’alésage du guide du boîtier du volant-moteur |
| Slide Main Text: Use an inside micrometer or vernier caliper. Measure the housing where the transmission torque converter housing lip rests. | Slide Main Text: Utilisez un micromètre interne ou un pied à coulisse. Mesurez le boîtier à l’endroit où repose le bord du carter du convertisseur de couple. |

Referenced File: Input_Adaptation_04.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_04_VO.mp3

English						French

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptation de l’arbre d’entrée |
| --- | --- |
| Slide Header: Flywheel Housing Bore Runout | Slide Header: Faux-rond de l’alésage du boîtier du volant-moteur |
| Slide Main Text: Mount the dial indicator base on the crankshaft hub. Position the dial indicator button on the inside diameter of the flywheel housing. Zero the dial indicator. Rotate the crankshaft one complete revolution. Read Total Indicated Runout (TIR) – all indicator movement both positive and negative. Runout can sometimes be changed by repositioning the flywheel housing on the back of the engine. | Slide Main Text: Montez la base de l’indicateur à cadran sur le moyeu du vilebrequin. Placez le bouton de l’indicateur à cadran sur le diamètre interne du boîtier du volant-moteur. Réglez l'indicateur à cadran sur zéro. Faites tourner le vilebrequin d’un tour complet. Relevez le faux-rond total, c'est-à-dire le mouvement positif et négatif de l'indicateur. Le faux-rond peut parfois varier en repositionnant le boîtier du volant-moteur sur l’arrière du moteur. |

Referenced File: Input_Adaptation_05.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_05_VO.mp3

English						French

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptation de l’arbre d’entrée |
| --- | --- |
| Slide Header: Flywheel Housing Face Squareness | Slide Header: Perpendicularité de la face du boîtier du volant-moteur |
| Slide Main Text: Mount the dial indicator base on the crankshaft hub. Position the dial indicator button on the face of the flywheel housing. Zero the dial indicator. Rotate the crankshaft one complete revolution. Read Total Indicated Runout (TIR). | Slide Main Text: Montez la base de l’indicateur à cadran sur le moyeu du vilebrequin. Placez le bouton de l’indicateur à cadran sur la face du boîtier du volant-moteur. Réglez l'indicateur à cadran sur zéro. Faites tourner le vilebrequin d’un tour complet. Relevez le faux-rond total. |

Referenced File: Input_Adaptation_06.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_06_VO.mp3

English						French

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptation de l’arbre d’entrée |
| --- | --- |
| Slide Header: Crankshaft Hub Pilot or Adapter Diameter | Slide Header: Diamètre de l'adaptateur ou du guide du moyeu du vilebrequin |
| Slide Main Text: Measure using an inside micrometer or a telescoping gauge and outside micrometer. Take measurements in at least two locations. | Slide Main Text: Mesurez avec un micromètre interne ou une jauge télescopique et un micromètre externe. Prenez les mesures à au moins deux emplacements. |

Referenced File: Input_Adaptation_07.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_07_VO.mp3

English						French

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptation de l’arbre d’entrée |
| --- | --- |
| Slide Header: Crankshaft Hub Pilot or Adapter Face Squareness | Slide Header: Perpendicularité de la face de l’adaptateur ou du guide du moyeu du vilebrequin |
| Slide Main Text: Install the hub adapter if used – torque bolts to engine manufacturer’s specification. Mount the dial indicator base on the flywheel housing. Position the dial indicator button on the face of the hub pilot or adapter. Zero the dial indicator. Rotate the crankshaft one complete revolution. Read Total Indicated Runout (TIR). | Slide Main Text: Installez l’adaptateur de moyeu le cas échéant - serrez les boulons conformément aux spécifications du fabricant du moteur. Montez la base de l’indicateur à cadran sur le boîtier du volant-moteur. Placez le bouton de l’indicateur à cadran sur la face de l'adaptateur ou du guide du moyeu. Réglez l'indicateur à cadran sur zéro. Faites tourner le vilebrequin d’un tour complet. Relevez le faux-rond total. |

Referenced File: Input_Adaptation_08.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_08_VO.mp3

English						French

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptation de l’arbre d’entrée |
| --- | --- |
| Slide Header: Crankshaft Hub Pilot or Adapter Concentricity | Slide Header: Concentricité de l’adaptateur ou du guide du moyeu du vilebrequin |
| Slide Main Text: Install the hub adapter if used – torque bolts to engine manufacturer’s specification. Mount the dial indicator base on the flywheel housing. Position the dial indicator button on the inside bore of the hub pilot or adapter. Zero the dial indicator. Rotate the crankshaft one complete revolution. Read Total Indicated Rounout (TIR). | Slide Main Text: Installez l’adaptateur de moyeu le cas échéant - serrez les boulons conformément aux spécifications du fabricant du moteur. Montez la base de l’indicateur à cadran sur le boîtier du volant-moteur. Placez le bouton de l’indicateur à cadran sur l’alésage interne de l'adaptateur ou du guide du moyeu. Réglez l'indicateur à cadran sur zéro. Faites tourner le vilebrequin d’un tour complet. Relevez le faux-rond total. |

Referenced File: Input_Adaptation_09.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_09_VO.mp3

English						French

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptation de l’arbre d’entrée |
| --- | --- |
| Slide Header: Flexplate bolt hole flatness | Slide Header: Planéité du trou de boulon de tôle d’entraînement |
| Slide Main Text: Install the hub adapter, flexplates, flexplate adapter and wear plate on the engine and torque the crankshaft bolts. Mount the dial indicator base on the flywheel housing. Position the dial indicator button on the flexplates 292mm (11.5 inches) from the center of the crankshaft. Zero the dial indicator. Rotate the crankshaft one complete revolution. Read Total Indicated Runout (TIR). | Slide Main Text: Installez l’adaptateur de moyeu, les tôles d’entraînement, l’adaptateur de tôle d’entraînement et la plaque d’usure sur le moteur et serrez les boulons du vilebrequin. Montez la base de l’indicateur à cadran sur le boîtier du volant-moteur. Placez le bouton de l’indicateur à cadran sur les tôles d’entraînement à 292 mm (11,5 po) du centre du vilebrequin. Réglez l'indicateur à cadran sur zéro. Faites tourner le vilebrequin d’un tour complet. Relevez le faux-rond total. |

Referenced File: Input_Adaptation_10.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_10_VO.mp3

English						French

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptation de l’arbre d’entrée |
| --- | --- |
| Slide Header: Torque Converter Axial Location | Slide Header: Emplacement axial du convertisseur de couple |
| Slide Main Text: 1000 & 2000 Product Families Install the hub adapter, flexplates and wear plate and torque the bolts. Install the flexplate adapter to the flexplates and torque the bolts. Measure from the face of the flywheel housing to the face of the flexplate adapter at 292.1mm (11.5 inches) from the center of the crankshaft. | Slide Main Text: Familles de produits 1000 et 2000 Installez l’adaptateur de moyeu, les tôles d'entraînement et la plaque d'usure, et serrez les boulons. Installez l’adaptateur de tôle d’entraînement sur les tôles d'entraînement et serrez les boulons. Mesurez de la face du boîtier du volant-moteur à la face de l'adaptateur de tôle d'entraînement à 292,1 mm (11,5 po) du centre du vilebrequin. |

Referenced File: Input_Adaptation_11.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_11_VO.mp3

English						French

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptation de l’arbre d’entrée |
| --- | --- |
| Slide Header: Torque Converter Axial Location | Slide Header: Emplacement axial du convertisseur de couple |
| Slide Main Text: 3000 & 4000 Product Families Remove the flexplate adapter from the torque converter. Position the transmission output shaft down, torque converter installed. Use a depth gauge to measure from the face of the torque converter housing to the torque converter flexplate adapter mounting surface. | Slide Main Text: Familles de produits 3000 et 4000 Retirez l’adaptateur de tôle d’entraînement du convertisseur de couple. Placez l’arbre de sortie de la transmission vers le bas, convertisseur de couple installé. Utilisez une jauge de mesure de la face du carter du convertisseur de couple à la surface de montage de l’adaptateur de tôle d’entraînement du convertisseur de couple. |

Referenced File: Input_Adaptation_12.fla

Type: Main Text

Text and Voice Over

Voice Over Reference File: Input_Adaptation_12_VO.mp3

English						French

| Module Title: Input Adaptation | Module Title: Adaptation de l’arbre d’entrée |
| --- | --- |
| Slide Header: Final Component Installation | Slide Header: Installation finale des organes |
| Slide Main Text: Position the crankshaft hub adapter on the back of the engine. Position the flexplates on the crankshaft hub adapter. Position the wear plate on the installed flexplates. Install and torque the bolts securing the entire assembly to the back of the engine. Install the flexplate adapter to the flexplates or torque converter (depending on configuration) and torque the mounting bolts. | Slide Main Text: Placez l’adaptateur du moyeu du vilebrequin à l’arrière du moteur. Placez les tôles d'entraînement sur l'adaptateur du moyeu du vilebrequin. Placez la plaque d’usure sur les tôles d’entraînement installées. Installez et serrez les boulons fixant tout l’ensemble à l’arrière du moteur. Installez l’adaptateur de tôle d’entraînement sur les tôles d’entraînement ou le convertisseur de couple (en fonction de la configuration) et serrez les boulons de montage. |