Referenced File: Input_Adaptation_01.fla

Type: Resource Center

| Title (Text Only) Introduction Video | Title (Text Only) Video de introducción |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Overview.flv) Adaptation hardware properly connects the transmission torque converter to the engine crankshaft. These components usually include the crankshaft hub adapter, the flex plates and the wear plate. The crankshaft hub adapter is installed on the back of the engine crankshaft. The chamfered outer edge of the hub adapter always faces toward the transmission. The flex plates are stacked against the hub adapter, and the wear plate is next. The entire assembly is secured by bolts that run through each component’s holes and thread into the back of the crankshaft. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Overview.flv) Las piezas metálicas de adaptación conectan adecuadamente el convertidor de torque de la transmisión al cigüeñal del motor. Estos componentes generalmente incluyen el adaptador del eje del cigüeñal, las placas flexibles y la placa de desgaste. El adaptador del eje del cigüeñal va instalado en la parte trasera del cigüeñal del motor. El borde externo biselado del adaptador del eje siempre está enfrentado a la transmisión. Las placas flexibles están apiladas contra el adaptador del eje, y, a continuación, está la placa de desgaste. El montaje completo está asegurado mediante pernos que pasan a través de los orificios de cada componente y se roscan en la parte trasera del cigüeñal. |
| Title (Text Only) 1000 & 2000 Mechanic’s Tips Download Demonstration | Title (Text Only) Demostración de descarga de consejos para mecánicos para las familias 1000 y 2000 |
| Content No Translation, video content only (1kadapfinal.flv) | Content No Translation, video content only (1kadapfinal.flv) |
| Title (Text Only) 3000 & 4000 Mechanic’s Tips Download Demonstration | Title (Text Only) Demostración de descarga de consejos para mecánicos para las familias 3000 y 4000 |
| Content No Translation, video content only (3kadapfinal.flv) | Content No Translation, video content only (3kadapfinal.flv) |
| Title (Text Only) SIL 60-TR-81 Download Demonstration | Title (Text Only) Demostración de descarga de SIL 60-TR-81 |
| Content No Translation, video content only (siladapfinal.flv) | Content No Translation, video content only (siladapfinal.flv) |

Referenced File: Input_Adaptation_02.fla

Type: Resource Center

NO TRANSLATION

Referenced File: Input_Adaptation_03.fla

Type: Resource Center

| Title (Text Only) Bore Diameter Video | Title (Text Only) Video del diámetro interior |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Fly House Bore Diam.flv) Use an inside micrometer or vernier caliper to measure flywheel housing inside bore diameter. Make sure the measuring instrument intersects the housing centerline. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Fly House Bore Diam.flv) Utilice un micrómetro interno o un calibre vernier para medir el diámetro interior de la carcasa del volante. Asegúrese de que el instrumento de medición intersecte la línea central de la carcasa. |

Referenced File: Input_Adaptation_04.fla

Type: Resource Center

| Title (Text Only) Bore Runout Video | Title (Text Only) Video de la excentricidad del calibre |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Fly House Bore Eccentricity.flv) Mount the dial indicator base on the crankshaft hub, and position the indicator’s button on the inside diameter of the flywheel housing. Zero the indicator and rotate the crankshaft one complete revolution. Total Indicated Runout, or TIR, cannot exceed twenty-thousandths of an inch or .51 millimeters. Remember, TIR is the sum total of all indicator movement. If the indicator moves five thousandths negative, then eight thousandths positive, TIR is thirteen thousandths. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Fly House Bore Eccentricity.flv) Coloque la base del indicador de dial sobre el eje del cigüeñal, y coloque el botón del indicador en el diámetro interior de la carcasa del volante. Ajuste a cero el indicador y gire el cigüeñal una revolución completa. La excentricidad total indicada, o TIR, no puede ser mayor a veinte milésimas de pulgada o 0,51 milímetros. Recuerde, la TIR es la suma total de todos los movimientos del indicador. Si el indicador se mueve cinco milésimas en negativo, luego ocho milésimas en positivo, la TIR equivale a trece milésimas. |

Referenced File: Input_Adaptation_05.fla

Type: Resource Center

| Title (Text Only) Face Squareness Video | Title (Text Only) Video de la perpendicularidad de la superficie delantera |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Fly House Face Squareness.flv) The flywheel housing face must be checked for squareness. Keep the indicator base mounted on the crankshaft hub, but move the indicator button to the face of the housing where the torque converter housing mates. Position the indicator so the button avoids the bolt holes. Then zero the indicator and rotate the crankshaft one complete revolution. Total all indicator movement to determine TIR. Face squareness cannot exceed twenty thousandths of an inch or .51 millimeters. A good rule of thumb to use on all measurements is to check your indicator reading at the end of one crankshaft revolution. If the indicator hasn’t returned to zero, its mount might not be stable, or your readings might be affected by crankshaft endplay. If this occurs, reset the indicator to zero then perform the check again. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Fly House Face Squareness.flv) Se debe controlar la perpendicularidad de la superficie delantera de la carcasa del volante. Mantenga la base del indicador montada sobre el eje del cigüeñal, pero mueva el botón del indicador hacia la superficie delantera de la carcasa, donde acopla la carcasa del convertidor de torque. Coloque el indicador de manera tal que el botón no entre en contacto con los orificios de los pernos. Luego, ajuste a cero el indicador y gire el cigüeñal una revolución completa. Sume todos los movimientos del indicador para determinar la TIR. La perpendicularidad de la superficie delantera no puede ser mayor a veinte milésimas de pulgada o 0,51 milímetros. Una buena regla general que se puede usar para todas las mediciones es controlar la lectura del indicador al final de una revolución del cigüeñal. Si el indicador no ha vuelto a cero, es posible que el soporte no esté estable, o que las lecturas se hayan visto afectadas por el juego axial del cigüeñal. Si esto sucede, vuelva a ajustar a cero el indicador y, luego, realice nuevamente el control. |

Referenced File: Input_Adaptation_06.fla

Type: Resource Center

| Title (Text Only) Hub Pilot Diameter Video | Title (Text Only) Video del diámetro del piloto del eje |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Hub Adapt In Pilot Diameter.flv) Place a telescoping gauge in the bore’s centerline. Lock the gauge and measure its length with an outside micrometer. Compare your measurement to specifications. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Hub Adapt In Pilot Diameter.flv) Coloque un calibrador telescópico en la línea central del diámetro interior. Bloquee el calibrador y mida la longitud con un micrómetro externo. Compare las mediciones con las especificaciones. |

Referenced File: Input_Adaptation_07.fla

Type: Resource Center

| Title (Text Only) Hub Face Squareness Video | Title (Text Only) Video de la perpendicularidad de la superficie delantera del eje |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Hub Adapt Face Squareness.flv) The hub adapter’s face must be checked for squareness. Mount a dial indicator as shown to measure Total Indicated Runout, or TIR. TIR is determined by totaling all indicator movement. For instance, if the indicator moves two thousandths to the negative then three thousandths to the positive, this represents five thousandths Total Indicated Runout. When measuring hub face squareness, be sure to remove crankshaft end play. Face squareness measurements will be inaccurate if the crankshaft is floating back and forth. Keep steady forward or backward pressure on the crankshaft as it’s rotated. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Hub Adapt Face Squareness.flv) Se debe controlar la perpendicularidad de la superficie delantera del adaptador del eje. Coloque el indicador de dial tal como se muestra para medir la excentricidad total indicada, TIR. La TIR se determina mediante la suma de todos los movimientos del indicador. Por ejemplo, si el indicador se mueve dos milésimas en negativo y, luego, tres milésimas en positivo, esto representa una excentricidad total indicada de cinco milésimas. Cuando realice la medición de la perpendicularidad de la superficie delantera del eje, asegúrese de eliminar el juego axial del cigüeñal. Las mediciones de la perpendicularidad de la superficie delantera serán inexactas si el cigüeñal se desplaza hacia adelante y hacia atrás. Mantenga una presión constante hacia adelante o hacia atrás sobre el cigüeñal a medida que vaya girando. |

Referenced File: Input_Adaptation_08.fla

Type: Resource Center

| Title (Text Only) Hub Pilot Concentricity Video | Title (Text Only) Video de la concentricidad del piloto del eje |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Hub Adapt Bore Eccentricity.flv) Mount a swivel attachment on the dial indicator and place the end of the swivel so it’s touching the crankshaft hub pilot bore. Zero the dial indicator and slowly rotate the crankshaft exactly on revolution. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Hub Adapt Bore Eccentricity.flv) Monte un accesorio giratorio sobre el indicador de dial y coloque el extremo del pivote para que toque el calibre piloto del eje del cigüeñal. Ajuste a cero el indicador de dial y gire lentamente el cigüeñal exactamente una revolución. |

Referenced File: Input_Adaptation_09.fla

Type: Resource Center

| Title (Text Only) Flexplate Flatness Video | Title (Text Only) Video de la planicidad de la placa flexible |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (1K_Adaptation Flexplate RemountFlat.flv) We need to mount both the flexplate and the flexplate adapter back onto the crankshaft hub adapter, and then measure the flatness at the bolt circle where the torque converter attaches. Always make sure that the final tightening of the crankshaft bolts is to the manufacturer’s specification. For measuring the flatness of the flexplate, we’re going to mount a dial indicator base on the flywheel housing with the pointer on the flexplate just outside of the bolt circle where the torque converter would mate up. We want to make sure we check the bolt holes for burrs or anything that would give a false reading. Ok, the flexplate is in good shape. | Content (Voice Over) (1K_Adaptation Flexplate RemountFlat.flv) Tenemos que volver a colocar la placa flexible y el adaptador de la placa flexible sobre el adaptador del eje del cigüeñal, y, luego, medir la planicidad en el orificio del perno donde se conecta el convertidor de torque. Asegúrese siempre de que el ajuste final de los pernos del cigüeñal se realice según la especificación del fabricante. Para medir la planicidad de la placa flexible, vamos a colocar la base del indicador de dial sobre la carcasa del volante con la aguja indicadora sobre la placa flexible, por fuera del orificio del perno donde acopla el convertidor de torque. Hay que asegurarse de controlar los orificios de los pernos para que no haya rebabas ni otra cosa que pudiera ocasionar una lectura falsa. Ok, la placa flexible está en buenas condiciones. |

Referenced File: Input_Adaptation_10.fla

Type: Resource Center

| Title (Text Only) Converter Axial Location Video | Title (Text Only) Video de la ubicación axial del convertidor |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (1K_Adaptation Axial Location.flv) We want to make sure that the flexplate is in the right axial location so that the torque converter is properly located. We’re going to mount a straight edge on the face of the flywheel housing. Then we’re going to measure from the face of the straight edge down to the flexplate. Ok, if we subtract the one inch thickness of our straight edge, that puts us right in specifications. Another important thing to remember when checking the flexplate axial location is before you start, make sure you’ve moved the crankshaft all the way to the rear to take out any crankshaft endplay. | Content (Voice Over) (1K_Adaptation Axial Location.flv) Tenemos que asegurarnos de que la placa flexible esté en la ubicación axial correcta para que el convertidor de torque esté colocado correctamente. Vamos a montar un borde recto sobre la superficie delantera de la carcasa del volante. Luego, mediremos desde la superficie delantera del borde recto hasta la placa flexible. Ok, si restamos el espesor de una pulgada de nuestro borde recto, eso nos coloca dentro de las especificaciones. Otra cosa importante que hay que recordar antes de comenzar con el control de la ubicación axial de la placa flexible, es asegurarse de que se haya movido completamente el cigüeñal hasta la parte trasera para eliminar cualquier juego axial del cigüeñal. |

Referenced File: Input_Adaptation_11.fla

Type: Resource Center

| Title (Text Only) Converter Axial Location Video | Title (Text Only) Video de la ubicación axial del convertidor |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Converter Axial Position.flv) Converter axial position is measured with the flexplate adapter removed. Place the transmission on a stand and position it with the converter straight up. Then use a depth gauge to perform the measurement. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Converter Axial Position.flv) La ubicación axial del convertidor se mide después de quitar el adaptador de la placa flexible. Ubique la transmisión sobre un soporte y colóquela con el convertidor hacia arriba. Luego, utilice un calibre de profundidad para realizar la medición. |

Referenced File: Input_Adaptation_12.fla

Type: Resource Center

NO TRANSLATION