Referenced File: Input_Adaptation_01.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

| Callout01- Typical Adaptation Hardware Components Flexplate Adapter Wearplate Crankshaft Hub Adapter Transmission Flexplate Assembly Starter Ring Gear Flywheel Housing Engine | Callout01- Componentes metálicos de adaptación típicos Adaptador de la placa flexible Placa de desgaste Adaptador del eje del cigüeñal Transmisión Montaje de la placa flexible Corona del arrancador Carcasa del volante Motor |
| --- | --- |

Referenced File: Input_Adaptation_02.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

| Callout01- Precision Caliper Micrometer Telescoping Gauge Mounting Attachments Dial Indicator | Callout01- Calibre de precisión Micrómetro Calibrador telescópico Accesorios de montaje Indicador de dial |
| --- | --- |

Referenced File: Input_Adaptation_03.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

| Callout01- Flywheel Housing Bore Diameter Product Families Specifications 1000 & 2000 SAE 3 Housing 409.58-409.70 mm (16.125-16.130 inches) 1000 & 2000 SAE 2 Housing 447.68-447.80 mm (17.625-17.630 inches) 3000 Product Family 447.68-447.80 mm (17.625-17.630 inches) 4000 Product Family 511.18-511.30 mm (20.125-20.130 inches) | Callout01- Diámetro del calibre de la carcasa del volante Familias de productos Especificaciones Carcasa 3 SAE 1000 y 2000 409,58-409,70 mm (16,125-16,130 pulgadas) Carcasa 2 SAE 1000 y 2000 447,68-447,80 mm (17,625-17,630 pulgadas) Familia de productos 3000 447,68-447,80 mm (17,625-17,630 pulgadas) Familia de productos 4000 511,18-511,30 mm (20,125-20,130 pulgadas) |
| --- | --- |
| Callout02- The measuring instrument should intersect the housing centerline. | Callout02- El instrumento de medición debe intersectar la línea central de la carcasa. |

Referenced File: Input_Adaptation_04.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

| Callout01- Position the indicator button on the housing inside diameter. | Callout01- Coloque el botón del indicador en el diámetro interior de la carcasa. |
| --- | --- |
| Callout02- Flywheel Housing Bore Runout Product Families Specifications 1000, 2000, 3000 & 4000 Product Families Cannot exceed 0.51 mm (0.020 inches) TIR | Callout02- Excentricidad del calibre de la carcasa del volante Familias de productos Especificaciones Familias de productos 1000, 2000, 3000 y 4000 No pueden tener una TIR superior a 0,51 mm (0,020 pulgadas) |

Referenced File: Input_Adaptation_05.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

English						French

| Callout01- Position the indicator button on the housing face. Avoid allowing the button to contact bolt holes. | Callout01- Coloque el botón del indicador en la superficie delantera de la carcasa. Evite que el botón entre en contacto con los orificios de los pernos. |
| --- | --- |
| Callout02- Flywheel Housing Face Squareness Product Families Specifications 1000, 2000, 3000 & 4000 Product Families Cannot exceed 0.51 mm (0.020 inches) TIR | Callout02- Perpendicularidad de la superficie delantera de la carcasa del volante Familias de productos Especificaciones Familias de productos 1000, 2000, 3000 y 4000 No pueden tener una TIR superior a 0,51 mm (0,020 pulgadas) |

Referenced File: Input_Adaptation_06.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

| Callout01- Place gauge in bore’s centerline. | Callout01- Coloque el calibre en la línea central del diámetro interior. |
| --- | --- |
| Callout02- Crankshaft Hub Pilot Diameter Product Families Specifications 1000 & 2000 Product Families 43.26-43.32 mm (1.703-1.705 inches) 3000 & 4000 Product Families 50.94-50.99 mm (2.006-2.008 inches) | Callout02- Diámetro del piloto del eje del cigüeñal Familias de productos Especificaciones Familias de productos 1000 y 2000 43,26-43,32 mm (1,703-1,705 pulgadas) Familias de productos 3000 y 4000 50,94-50,99 mm (2,006-2,008 pulgadas) |

Referenced File: Input_Adaptation_07.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

| Callout01- Torque crankshaft bolts to engine manufacturer’s specification. | Callout01- Ajuste los pernos del cigüeñal según el torque indicado en la especificación del fabricante. |
| --- | --- |
| Callout02- Crankshaft Hub Adapter Face Squareness Product Families Specifications 1000, 2000, 3000 & 4000 Product Families Cannot exceed 0.013 mm (0.0005 inches) TIR | Callout02- Perpendicularidad de la superficie delantera del adaptador del eje del cigüeñal Familias de productos Especificaciones Familias de productos 1000, 2000, 3000 y 4000 No pueden tener una TIR superior a 0,013 mm (0,0005 pulgadas) |

Referenced File: Input_Adaptation_08.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

| Callout01- Position the indicator button or extension on the inside of the bore. | Callout01- Coloque el botón o la extensión del indicador en el diámetro interior. |
| --- | --- |
| Callout02- Crankshaft Hub Pilot Concentricity Product Families Specifications 1000 & 2000 Product Families Cannot exceed 0.25 mm (0.010 inches) TIR 3000 & 4000 Product Families Cannot exceed 0.13 mm (0.005 inches) TIR | Callout02- Concentricidad del piloto del eje del cigüeñal Familias de productos Especificaciones Familias de productos 1000 y 2000 No pueden tener una TIR superior a 0,25 mm (0,010 pulgadas) Familias de productos 3000 y 4000 No pueden tener una TIR superior a 0,13 mm (0,005 pulgadas) |

Referenced File: Input_Adaptation_09.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

| Callout01- Flexplate | Callout01- Placa flexible |
| --- | --- |
| Callout02- Avoid reading crankshaft end play. | Callout02- Evite leer el juego axial del cigüeñal |
| Callout03- Flexplate Bolt Hole Flatness Product Families Specifications 1000 & 2000 Product Families Cannot exceed 0.76 mm (0.030 inch) TIR when measured at 292 mm (11.5 inches) from the center of the crankshaft 3000 & 4000 Product Families Measurement Does Not Apply | Callout03- Planicidad de los orificios de los pernos de la placa flexible Familias de productos Especificaciones Familias de productos 1000 y 2000 No pueden tener una TIR superior a 0,76 mm (0,030 pulgadas) cuando se la mide a 292 mm (11,5 pulgadas) del centro del cigüeñal Familias de productos 3000 y 4000 No corresponde realizar mediciones |

Referenced File: Input_Adaptation_10.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

| Callout01- Flywheel Housing | Callout01- Carcasa del volante |
| --- | --- |
| Callout02- Flexplate | Callout02- Placa flexible |
| Callout03- Use a depth gauge to measure. Make sure the crankshaft is thrust all the way rearward. | Callout03- Use un calibre de profundidad para realizar la medición. Asegúrese de que el cigüeñal esté completamente empujado hacia atrás. |
| Callout04- Converter Axial Location Product Families Specifications 1000 & 2000 SAE 3 Housing 40.15-44.21 mm (1.581-1.741 inches) 1000 & 2000 SAE 2 Housing 30.50-34.56 mm (1.201-1.361 inches) | Callout04- Ubicación axial del convertidor Familias de productos Especificaciones Carcasa 3 SAE 1000 y 2000 40,15-44,21 mm (1,581-1,741 pulgadas) Carcasa 2 SAE 1000 y 2000 30,50-34,56 mm (1,201-1,361 pulgadas) |

Referenced File: Input_Adaptation_11.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

| Callout01- Converter Axial Location Product Families Specifications 3000 Product Family 49.36-50.38 mm (1.943-1.983 inches) 4000 Product Family 45.54 mm (1.793 inches) | Callout01- Ubicación axial del convertidor Familias de productos Especificaciones Familia de productos 3000 49,36-50,38 mm (1,943-1,983 pulgadas) Familia de productos 4000 45,54 mm (1,793 pulgadas) |
| --- | --- |
| Callout02- In this example, the straight-edge width is subtracted from the depth gauge reading. | Callout02- En este ejemplo, se resta el ancho del borde recto de la lectura del calibre de profundidad. |

Referenced File: Input_Adaptation_12.fla

Type: Main Layout

Text Only (unless it has been voiced then note)

| Callout01- Starter Ring Gear Flexplate Crankshaft Transmission Main Housing Flexplate Adapter Converter Drive Cover Wearplate Crankshaft Hub Adapter Converter Pilot | Callout01- Corona del arrancador Placa flexible Cigüeñal Carcasa principal de la transmisión Adaptador de la placa flexible Cubierta del accionamiento del convertidor Placa de desgaste Adaptador del eje del cigüeñal Piloto del convertidor |
| --- | --- |
| Callout02- Typical adaptation hardware installation. | Callout02- Instalación típica de las piezas metálicas de adaptación |