Referenced File: nav.xml

Type: Q&A Text

***Text Only***

English						French

| Quiz Title: Input Adaptation | Quiz Title: Adaptation de l’arbre d’entrée |
| --- | --- |
| Question 01 Input adaptation components: Must be measured according to the engine manufacturer’s guidelines – related support and technical information is not available from Allison Transmission. Are required only when installing Allison transmissions to Cummins engines. Connect the transmission torque converter to the engine crankshaft and must be inspected and measured prior to final installation. | Question 01 Les organes d’adaptation de l’arbre d’entrée : Doivent être mesurés conformément aux instructions du fabricant du moteur. Les informations techniques et d’assistance associées ne sont pas disponibles auprès d’Allison Transmission. Sont requis uniquement lors de l’installation de transmissions Allison sur les moteurs Cummins. Relient le convertisseur de couple de la transmission au vilebrequin du moteur et doivent être inspectés et mesurés avant l’installation finale. |

| Question 02 Input adaptation measuring tools: Are only available from Allison Distributors and Dealers. Include dial indicators and micrometers. Must be re-purchased whenever input adaptation measurements are performed because the tools are left installed on the vehicle. | Question 02 Les outils de mesure de l’adaptation de l'arbre d'entrée : Sont uniquement disponibles auprès des distributeurs et des concessionnaires Allison. Incluent des indicateurs à cadran et des micromètres. Doivent être de nouveau achetés à chaque fois que des mesures de l’adaptation de l’arbre d’entrée sont effectuées parce que les outils restent installés sur le véhicule. |
| --- | --- |

| Question 03 Flywheel housing pilot bore diameter: Is measured on the flywheel housing where the transmission torque converter housing lip rests. Must be measured using an outside micrometer. Requires that the transmission must be temporarily installed to the back of the engine. | Question 03 Le diamètre d’alésage du guide du boîtier du volant-moteur : Est mesuré sur le boîtier du volant-moteur à l’endroit où repose le bord du carter du convertisseur de couple. Doit être mesuré à l’aide d’un micromètre externe. Nécessite que la transmission soit provisoirement installée à l’arrière du moteur. |
| --- | --- |

| Question 04 Flywheel housing bore runout: Requires that the dial indicator base is installed to the flywheel housing. Indicates the flywheel housing position on the back of the engine and cannot be changed or adjusted. Is 0.005 inches TIR when the indicator travels 0.002 inches positive and 0.003 inches negative during one crankshaft revolution. | Question 04 Le faux-rond de l’alésage du boîtier du volant-moteur : Nécessite que la base de l’indicateur à cadran soit installée sur le boîtier du volant-moteur. Indique la position du boîtier du volant-moteur à l’arrière du moteur et ne peut être ni modifié ni ajusté. Indique un faux-rond total de 0,005 po lorsque l’indicateur se déplace à +0,002 po et -0,003 po durant un tour de vilebrequin. |
| --- | --- |

| Question 05 Flywheel housing face squareness: Requires that the dial indicator button is positioned on the back of the crankshaft. Is determined by reading positive dial indicator movement only, not TIR. Is measured with the dial indicator button positioned on the face of the flywheel housing. | Question 05 La perpendicularité de la face du boîtier du volant-moteur : Nécessite que le bouton de l’indicateur à cadran soit positionné sur l’arrière du vilebrequin. Se détermine en relevant uniquement le mouvement positif de l'indicateur à cadran, et non pas le faux-rond total. Se mesure avec le bouton de l’indicateur à cadran positionné sur la face du boîtier du volant-moteur. |
| --- | --- |

| Question 06 Crankshaft hub adapter pilot diameter: Is measured using an inside micrometer or a telescoping gauge and outside micrometer. Should be measured in one location on the pilot only. Requires a telescoping gauge placed in an off-center location in the pilot bore. | Question 06 Le diamètre du guide de l'adaptateur du moyeu du vilebrequin : Se mesure avec un micromètre interne ou une jauge télescopique et un micromètre externe. Doit être mesuré à un emplacement sur le guide uniquement. Nécessite la pose d’une jauge télescopique placée de façon décalée dans l’alésage du guide. |
| --- | --- |

| Question 07 Crankshaft hub adapter face squareness: Is measured with the dial indicator base mounted to the transmission torque converter housing. Requires that the hub adapter is installed to the engine crankshaft. Can be measured with a single bolt installed to the crankshaft and that bolt does not need to be torqued. | Question 07 La perpendicularité de la face de l’adaptateur du moyeu du vilebrequin : Se mesure avec la base de l’indicateur à cadran montée sur le carter du convertisseur de couple de la transmission. Nécessite que l’adaptateur du moyeu soit installé sur le vilebrequin du moteur. Peut être mesurée avec un seul boulon, ne nécessitant pas d’être serré, installé sur le vilebrequin. |
| --- | --- |

| Question 08 Crankshaft hub adapter concentricity: Is not a required input adaptation component measurement. Requires mounting the dial indicator base to one of the crankshaft bolts. Is measured by positioning the dial indicator button or extension on the inside of the hub adapter bore. | Question 08 La concentricité de l’adaptateur du moyeu du vilebrequin : Ne constitue pas une mesure requise des organes d’adaptation de l’arbre d’entrée. Nécessite le montage de la base de l'indicateur à cadran sur l'un des boulons du vilebrequin. Se mesure en positionnant le bouton ou l'extension de l'indicateur à cadran à l'intérieur de l'alésage de l'adaptateur du moyeu. |
| --- | --- |

| Question 09 Flexplate bolt hole flatness: Requires temporary installation of the hub adapter, flexplates and wear plate. Is not affected by crankshaft end play when measuring. Is not a required input adaptation component measurement. | Question 09 La planéité du trou de boulon de la tôle d’entraînement : Nécessite l’installation provisoire de l’adaptateur du moyeu, des tôles d’entraînement et de la plaque d’usure. N’est pas affectée par le jeu axial du vilebrequin lors de la mesure. Ne constitue pas une mesure requise des organes d’adaptation de l’arbre d’entrée. |
| --- | --- |

| Question 10 1000 & 2000 Product Families torque converter axial location: Is measured as close to the center of the flexplate as possible. Must be measured with the flexplates removed from the back of the engine. Is measured from the face of the flywheel housing to the face of the flexplate adapter at 11.50 inches from the center of the crankshaft. | Question 10 L’emplacement axial du convertisseur de couple des familles de produits 1000 et 2000 : Se mesure aussi près que possible du centre de la tôle d'entraînement. Doit être mesuré avec les tôles d’entraînement déposées de l’arrière du moteur. Se mesure de la face du boîtier du volant-moteur à la face de l’adaptateur de la tôle d’entraînement, à 11,50 pouces du centre du vilebrequin. |
| --- | --- |

| Question 11 3000 & 4000 Product Families torque converter axial location: Is measured using the same procedures as 1000 & 2000 Product Families. Can be measured with the transmission removed, positioned output shaft down, with the torque converter installed. Requires the use of a telescoping gauge to perform the measurement. | Question 11 L’emplacement axial du convertisseur de couple des familles de produits 3000 et 4000 : Se mesure selon les mêmes procédures que celles appliquées aux familles de produits 1000 et 2000. Peut être mesuré avec la transmission déposée, l'arbre de sortie positionné vers le bas et le convertisseur de couple installé. Nécessite l’utilisation d’une jauge télescopique pour prendre la mesure. |
| --- | --- |

| Question 12 Final input adaptation component installation: Must be done prior to performing any input adaptation component measurements. Requires that the flexplates be installed to the back of the crankshaft before installing the crankshaft hub adapter. Includes positioning the hub adapter, flexplates and wear plate on the back of the engine and installing and torquing the crankshaft bolts to specification. | Question 12 L’installation finale des organes d’adaptation de l’arbre d’entrée : Doit être effectuée avant de prendre toute mesure des organes d'adaptation de l'arbre d'entrée. Nécessite que les tôles d’entraînement soient installées à l’arrière du vilebrequin avant d’installer l’adaptateur du moyeu du vilebrequin. Inclut le positionnement de l’adaptateur du moyeu, des tôles d’entraînement et de la plaque d’usure à l’arrière du moteur, et l’installation et le serrage des boulons du vilebrequin conformément aux spécifications. |
| --- | --- |