Referenced File: Input_Adaptation_01.fla

Type: Resource Center

English						French

| Title (Text Only) Introduction Video | Title (Text Only) Vidéo d’introduction |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Overview.flv) Adaptation hardware properly connects the transmission torque converter to the engine crankshaft. These components usually include the crankshaft hub adapter, the flex plates and the wear plate. The crankshaft hub adapter is installed on the back of the engine crankshaft. The chamfered outer edge of the hub adapter always faces toward the transmission. The flex plates are stacked against the hub adapter, and the wear plate is next. The entire assembly is secured by bolts that run through each component’s holes and thread into the back of the crankshaft. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Overview.flv) Le matériel d’adaptation relie le convertisseur de couple de la transmission au vilebrequin du moteur. Ces organes incluent généralement l’adaptateur du moyeu du vilebrequin, les tôles d’entraînement et la plaque d’usure. L’adaptateur du moyeu du vilebrequin est installé à l’arrière du vilebrequin du moteur. Le bord extérieur chanfreiné de l’adaptateur du moyeu doit toujours faire face à la transmission. Les tôles d’entraînement sont empilées contre l’adaptateur du moyeu, après lequel se trouve la plaque d'usure. L'ensemble est fixé par des boulons qui passent pas les orifices de chaque organe et sont vissés dans l'arrière du vilebrequin. |
| Title (Text Only) 1000 & 2000 Mechanic’s Tips Download Demonstration | Title (Text Only) Démonstration du téléchargement des conseils du mécanicien pour les familles de produits 1000 et 2000 |
| Content No Translation, video content only (1kadapfinal.flv) | Content No Translation, video content only (1kadapfinal.flv) |
| Title (Text Only) 3000 & 4000 Mechanic’s Tips Download Demonstration | Title (Text Only) Démonstration du téléchargement des conseils du mécanicien pour les familles de produits 3000 et 4000 |
| Content No Translation, video content only (3kadapfinal.flv) | Content No Translation, video content only (3kadapfinal.flv) |
| Title (Text Only) SIL 60-TR-81 Download Demonstration | Title (Text Only) Démonstration du téléchargement SIL 60-TR-81 |
| Content No Translation, video content only (siladapfinal.flv) | Content No Translation, video content only (siladapfinal.flv) |

Referenced File: Input_Adaptation_02.fla

Type: Resource Center

NO TRANSLATION

Referenced File: Input_Adaptation_03.fla

Type: Resource Center

English						French

| Title (Text Only) Bore Diameter Video | Title (Text Only) Vidéo du diamètre de l’alésage |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Fly House Bore Diam.flv) Use an inside micrometer or vernier caliper to measure flywheel housing inside bore diameter. Make sure the measuring instrument intersects the housing centerline. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Fly House Bore Diam.flv) Utilisez un micromètre ou un pied à coulisse pour mesurer le diamètre de l'alésage interne du boîtier du volant-moteur. Assurez-vous que l’instrument de mesure croise l’axe central du boîtier. |

Referenced File: Input_Adaptation_04.fla

Type: Resource Center

English						French

| Title (Text Only) Bore Runout Video | Title (Text Only) Vidéo du faux-rond de l’alésage |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Fly House Bore Eccentricity.flv) Mount the dial indicator base on the crankshaft hub, and position the indicator’s button on the inside diameter of the flywheel housing. Zero the indicator and rotate the crankshaft one complete revolution. Total Indicated Runout, or TIR, cannot exceed twenty-thousandths of an inch or .51 millimeters. Remember, TIR is the sum total of all indicator movement. If the indicator moves five thousandths negative, then eight thousandths positive, TIR is thirteen thousandths. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Fly House Bore Eccentricity.flv) Montez la base de l’indicateur à cadran sur le moyeu du vilebrequin et positionnez le bouton de l’indicateur sur le diamètre interne du boîtier du volant-moteur. Mettez l’indicateur à zéro et faites tourner le vilebrequin d’un tour entier. Le faux-rond total ne doit pas dépasser 0,51 mm ou 0,020 po. Notez que le faux-rond total est la somme de tous les mouvements de l’indicateur. Si l’indicateur se déplace de 0,005 po sur le négatif et de 0,008 po sur le positif, le faux-rond total est de 0,013 po. |

Referenced File: Input_Adaptation_05.fla

Type: Resource Center

English						French

| Title (Text Only) Face Squareness Video | Title (Text Only) Vidéo de perpendicularité de la face |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Fly House Face Squareness.flv) The flywheel housing face must be checked for squareness. Keep the indicator base mounted on the crankshaft hub, but move the indicator button to the face of the housing where the torque converter housing mates. Position the indicator so the button avoids the bolt holes. Then zero the indicator and rotate the crankshaft one complete revolution. Total all indicator movement to determine TIR. Face squareness cannot exceed twenty thousandths of an inch or .51 millimeters. A good rule of thumb to use on all measurements is to check your indicator reading at the end of one crankshaft revolution. If the indicator hasn’t returned to zero, its mount might not be stable, or your readings might be affected by crankshaft endplay. If this occurs, reset the indicator to zero then perform the check again. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Fly House Face Squareness.flv) La perpendicularité de la face du boîtier du volant-moteur doit être vérifiée. Maintenez la base de l'indicateur montée sur le moyeu du vilebrequin, mais déplacez le bouton de l’indicateur vers la face du boîtier à l’endroit où il est en contact avec le carter du convertisseur de couple. Placez l’indicateur de sorte que le bouton évite les trous de boulon. Mettez ensuite l’indicateur à zéro et faites tourner le vilebrequin d’un tour entier. Additionnez es mouvements de l’indicateur pour déterminer le faux-rond total. La perpendicularité de la face ne doit pas dépasser 0,51 mm ou 0,020 po. Une bonne règle à utiliser pour toutes les mesures consiste à vérifier le relevé de l'indicateur à la fin d'un tour complet du vilebrequin. Si l’indicateur n’est pas revenu à zéro, son montage peut ne pas être stable, ou les valeurs sont peut-être affectées par le jeu axial du vilebrequin. Dans ce cas, réinitialisez l’indicateur puis effectuez de nouveau la vérification. |

Referenced File: Input_Adaptation_06.fla

Type: Resource Center

English						French

| Title (Text Only) Hub Pilot Diameter Video | Title (Text Only) Vidéo du diamètre du guide du moyeu |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Hub Adapt In Pilot Diameter.flv) Place a telescoping gauge in the bore’s centerline. Lock the gauge and measure its length with an outside micrometer. Compare your measurement to specifications. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Hub Adapt In Pilot Diameter.flv) Placez une jauge télescopique dans l’axe central de l’alésage. Verrouillez la jauge et mesurez sa longueur avec un micromètre externe. Comparez les mesures aux spécifications. |

Referenced File: Input_Adaptation_07.fla

Type: Resource Center

English						French

| Title (Text Only) Hub Face Squareness Video | Title (Text Only) Vidéo de perpendicularité de la face du moyeu |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Hub Adapt Face Squareness.flv) The hub adapter’s face must be checked for squareness. Mount a dial indicator as shown to measure Total Indicated Runout, or TIR. TIR is determined by totaling all indicator movement. For instance, if the indicator moves two thousandths to the negative then three thousandths to the positive, this represents five thousandths Total Indicated Runout. When measuring hub face squareness, be sure to remove crankshaft end play. Face squareness measurements will be inaccurate if the crankshaft is floating back and forth. Keep steady forward or backward pressure on the crankshaft as it’s rotated. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Hub Adapt Face Squareness.flv) La perpendicularité de la face de l’adaptateur du moyeu doit être vérifiée. Montez un indicateur à cadran comme indiqué pour mesurer le faux-rond total. Le faux-rond total est déterminé par le total de tous les mouvements de l’indicateur. Par exemple, si l’indicateur se déplace de 0,002 po vers le négatif puis de 0,003 po vers le positif, ceci représente un faux-rond total de 0,005 po. Lors de la mesure de la perpendicularité de la face du moyeu, veillez à bien ôter tout le jeu axial du vilebrequin. Les mesures de perpendicularité de la face seront incorrectes si le vilebrequin flotte vers l’avant et vers l’arrière. Maintenez une pression longitudinale régulière sur le vilebrequin lors de sa rotation. |

Referenced File: Input_Adaptation_08.fla

Type: Resource Center

English						French

| Title (Text Only) Hub Pilot Concentricity Video | Title (Text Only) Vidéo de concentricité du guide du moyeu |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Hub Adapt Bore Eccentricity.flv) Mount a swivel attachment on the dial indicator and place the end of the swivel so it’s touching the crankshaft hub pilot bore. Zero the dial indicator and slowly rotate the crankshaft exactly on revolution. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Hub Adapt Bore Eccentricity.flv) Montez un accessoire à pivot sur l’indicateur à cadran et placez l'extrémité du pivot de manière à ce qu’il touche l'alésage du guide du moyeu du vilebrequin. Mettez l’indicateur à zéro et faites tourner le vilebrequin d'un tour exactement. |

Referenced File: Input_Adaptation_09.fla

Type: Resource Center

English						French

| Title (Text Only) Flexplate Flatness Video | Title (Text Only) Vidéo de la planéité de la tôle d’entraînement |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (1K_Adaptation Flexplate RemountFlat.flv) We need to mount both the flexplate and the flexplate adapter back onto the crankshaft hub adapter, and then measure the flatness at the bolt circle where the torque converter attaches. Always make sure that the final tightening of the crankshaft bolts is to the manufacturer’s specification. For measuring the flatness of the flexplate, we’re going to mount a dial indicator base on the flywheel housing with the pointer on the flexplate just outside of the bolt circle where the torque converter would mate up. We want to make sure we check the bolt holes for burrs or anything that would give a false reading. Ok, the flexplate is in good shape. | Content (Voice Over) (1K_Adaptation Flexplate RemountFlat.flv) Il faut remonter la tôle d’entraînement et l’adaptateur de tôle d’entraînement sur l’adaptateur du moyeu du vilebrequin, puis mesurer la planéité au niveau du cercle de boulonnage, à l'endroit où le convertisseur de couple s'attache. Assurez-vous toujours que le serrage final des boulons du vilebrequin est conforme aux spécifications du fabricant. Pour mesurer la planéité de la tôle d’entraînement, il faut monter la base de l'indicateur à cadran sur le boîtier du volant-moteur avec le pointeur sur la tôle d'entraînement juste en dehors du cercle de boulonnage, à l’endroit où le convertisseur de couple entrerait en contact. Il faut s'assurer que les trous de boulon sont sans bavures et qu'il n'y a rien qui pourrait entraîner des relevés erronés. Bien, la tôle d'entraînement est en bon état. |

Referenced File: Input_Adaptation_10.fla

Type: Resource Center

English						French

| Title (Text Only) Converter Axial Location Video | Title (Text Only) Vidéo de l’emplacement axial du convertisseur |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (1K_Adaptation Axial Location.flv) We want to make sure that the flexplate is in the right axial location so that the torque converter is properly located. We’re going to mount a straight edge on the face of the flywheel housing. Then we’re going to measure from the face of the straight edge down to the flexplate. Ok, if we subtract the one inch thickness of our straight edge, that puts us right in specifications. Another important thing to remember when checking the flexplate axial location is before you start, make sure you’ve moved the crankshaft all the way to the rear to take out any crankshaft endplay. | Content (Voice Over) (1K_Adaptation Axial Location.flv) Nous voulons nous assurer que la tôle d’entraînement est à l’emplacement axial correct pour que le convertisseur de couple soit bien situé. Nous allons monter une règle sur la face du boîtier du volant-moteur. Nous allons ensuite prendre la mesure de la face de la règle vers le bas jusqu’à la tôle d’entraînement. Si nous soustrayons l’épaisseur d’un pouce de notre règle, ceci nous donne un résultat compris dans les spécifications. Une autre chose à ne pas oublier lors de la vérification de l’emplacement axial de la tôle d’entraînement avant de commencer est de s’assurer que le vilebrequin a complètement été poussé vers l'arrière pour ôter tout jeu axial dans le vilebrequin. |

Referenced File: Input_Adaptation_11.fla

Type: Resource Center

English						French

| Title (Text Only) Converter Axial Location Video | Title (Text Only) Vidéo de l’emplacement axial du convertisseur |
| --- | --- |
| Content (Voice Over) (3K_Adaptation Converter Axial Position.flv) Converter axial position is measured with the flexplate adapter removed. Place the transmission on a stand and position it with the converter straight up. Then use a depth gauge to perform the measurement. | Content (Voice Over) (3K_Adaptation Converter Axial Position.flv) La position axiale du convertisseur est mesurée avec l’adaptateur de tôle d’entraînement retiré. Placez la transmission sur un support et placez-là avec le convertisseur à la verticale. Utilisez ensuite une jauge de profondeur pour prendre la mesure. |

Referenced File: Input_Adaptation_12.fla

Type: Resource Center

NO TRANSLATION