Referenced File: nav.xml

Type: Q&A Text

***Text Only***

| Quiz Title: Input Adaptation | Quiz Title: Adaptación de la entrada |
| --- | --- |
| Question 01 Input adaptation components: Must be measured according to the engine manufacturer’s guidelines – related support and technical information is not available from Allison Transmission. Are required only when installing Allison transmissions to Cummins engines. Connect the transmission torque converter to the engine crankshaft and must be inspected and measured prior to final installation. | Question 01 Los componentes de adaptación de la entrada: Se deben medir de acuerdo con las pautas del fabricante del motor. La información técnica y de soporte relacionada no está disponible a través de Allison Transmission. Son necesarios únicamente cuando se instalan transmisiones Allison en motores Cummins. Conectan el convertidor de torque de la transmisión al cigüeñal del motor, y se deben examinar y medir antes de la instalación final. |

| Question 02 Input adaptation measuring tools: Are only available from Allison Distributors and Dealers. Include dial indicators and micrometers. Must be re-purchased whenever input adaptation measurements are performed because the tools are left installed on the vehicle. | Question 02 Las herramientas de medición de la adaptación de la entrada: Están disponibles únicamente a través de distribuidores y concesionarios de Allison. Incluyen los indicadores de dial y los micrómetros. Se deben volver a comprar cada vez que se realicen las mediciones de adaptación de la entrada, ya que las herramientas quedan instaladas en el vehículo. |
| --- | --- |

| Question 03 Flywheel housing pilot bore diameter: Is measured on the flywheel housing where the transmission torque converter housing lip rests. Must be measured using an outside micrometer. Requires that the transmission must be temporarily installed to the back of the engine. | Question 03 El diámetro del calibre piloto de la carcasa del volante: Se mide en la carcasa del volante donde se aloja el reborde de la carcasa del convertidor de torque de la transmisión. Se debe medir con un micrómetro externo. Requiere que la transmisión se instale temporalmente en la parte trasera del motor. |
| --- | --- |

| Question 04 Flywheel housing bore runout: Requires that the dial indicator base is installed to the flywheel housing. Indicates the flywheel housing position on the back of the engine and cannot be changed or adjusted. Is 0.005 inches TIR when the indicator travels 0.002 inches positive and 0.003 inches negative during one crankshaft revolution. | Question 04 La excentricidad del calibre de la carcasa del volante: Requiere que la base del indicador de dial se instale en la carcasa del volante. Indica la posición de la carcasa del volante en la parte trasera del motor, y no se puede cambiar ni ajustar. Tiene una TIR de 0,005 pulgadas (0,13 mm) cuando el indicador recorre 0,002 pulgadas (0,051 mm) en positivo y 0,003 pulgadas (0,076 mm) en negativo durante una revolución del cigüeñal. |
| --- | --- |

| Question 05 Flywheel housing face squareness: Requires that the dial indicator button is positioned on the back of the crankshaft. Is determined by reading positive dial indicator movement only, not TIR. Is measured with the dial indicator button positioned on the face of the flywheel housing. | Question 05 La perpendicularidad de la superficie delantera de la carcasa del volante: Requiere que el botón del indicador de dial se coloque en la parte trasera del cigüeñal. Se determina únicamente mediante la lectura del movimiento positivo del indicador de dial, no la TIR. Se mide con el botón del indicador de dial colocado en la superficie delantera de la carcasa del volante. |
| --- | --- |

| Question 06 Crankshaft hub adapter pilot diameter: Is measured using an inside micrometer or a telescoping gauge and outside micrometer. Should be measured in one location on the pilot only. Requires a telescoping gauge placed in an off-center location in the pilot bore. | Question 06 El diámetro del piloto adaptador del eje del cigüeñal: Se mide con un micrómetro interno o un calibrador telescópico y un micrómetro externo. Se debe medir solamente en una posición en el piloto. Requiere que se coloque un calibrador telescópico en una posición lejos del centro en el calibre piloto. |
| --- | --- |

| Question 07 Crankshaft hub adapter face squareness: Is measured with the dial indicator base mounted to the transmission torque converter housing. Requires that the hub adapter is installed to the engine crankshaft. Can be measured with a single bolt installed to the crankshaft and that bolt does not need to be torqued. | Question 07 La perpendicularidad de la superficie delantera del adaptador del eje del cigüeñal: Se mide con la base del indicador de dial montada sobre la carcasa del convertidor de torque de la transmisión. Requiere que el adaptador del eje se instale en el cigüeñal del motor. Se puede medir con un solo perno instalado en el cigüeñal, y no es necesario ajustar dicho perno. |
| --- | --- |

| Question 08 Crankshaft hub adapter concentricity: Is not a required input adaptation component measurement. Requires mounting the dial indicator base to one of the crankshaft bolts. Is measured by positioning the dial indicator button or extension on the inside of the hub adapter bore. | Question 08 La concentricidad del adaptador del eje del cigüeñal: No es una medición requerida para los componentes de adaptación de la entrada. Requiere que se coloque la base del indicador de dial en uno de los pernos del cigüeñal. Se mide al colocar el botón o la extensión del indicador de dial en el calibre interior del adaptador del eje. |
| --- | --- |

| Question 09 Flexplate bolt hole flatness: Requires temporary installation of the hub adapter, flexplates and wear plate. Is not affected by crankshaft end play when measuring. Is not a required input adaptation component measurement. | Question 09 La planicidad de los orificios de los pernos de la placa flexible: Requiere la instalación temporal del adaptador del eje, las placas flexibles y la placa de desgaste. No se ve afectada por el juego axial del cigüeñal cuando se realiza la medición. No es una medición requerida para los componentes de adaptación de la entrada. |
| --- | --- |

| Question 10 1000 & 2000 Product Families torque converter axial location: Is measured as close to the center of the flexplate as possible. Must be measured with the flexplates removed from the back of the engine. Is measured from the face of the flywheel housing to the face of the flexplate adapter at 11.50 inches from the center of the crankshaft. | Question 10 Ubicación axial del convertidor de torque en las familias de productos 1000 y 2000: Se mide lo más cerca posible del centro de la placa flexible. Se debe medir después de quitar las placas flexibles de la parte de atrás del motor. Se mide desde la superficie delantera de la carcasa del volante hasta la superficie delantera del adaptador de la placa flexible a 11,50 pulgadas (292 mm) del centro del cigüeñal. |
| --- | --- |

| Question 11 3000 & 4000 Product Families torque converter axial location: Is measured using the same procedures as 1000 & 2000 Product Families. Can be measured with the transmission removed, positioned output shaft down, with the torque converter installed. Requires the use of a telescoping gauge to perform the measurement. | Question 11 Ubicación axial del convertidor de torque en las familias de productos 3000 y 4000: Se mide siguiendo los mismos procedimientos que en las familias de productos 1000 y 2000. Se puede medir después de quitar la transmisión, bajar el eje de salida, y con el convertidor de torque instalado. Es necesario el uso de un calibrador telescópico para realizar la medición. |
| --- | --- |

| Question 12 Final input adaptation component installation: Must be done prior to performing any input adaptation component measurements. Requires that the flexplates be installed to the back of the crankshaft before installing the crankshaft hub adapter. Includes positioning the hub adapter, flexplates and wear plate on the back of the engine and installing and torquing the crankshaft bolts to specification. | Question 12 La instalación final de los componentes de adaptación de la entrada: Se debe llevar a cabo antes de realizar cualquier medición de los componentes de adaptación de la entrada. Requiere que se instalen las placas flexibles en la parte trasera del cigüeñal antes de instalar el adaptador del eje del cigüeñal. Incluye la colocación del adaptador del eje, las placas flexibles y la placa de desgaste en la parte trasera del motor, y la instalación y el ajuste de los pernos del cigüeñal con el torque especificado. |
| --- | --- |